# Cardiac FP Analyzer: guida rapida

A cosa serve. Analizza i tracciati FP, propone depolarizzazioni e ripolarizzazioni, e permette di rivederli uno a uno prima di esportare gli Excel dei risultati. Il manuale completo è MANUALE_Cardiac_FP_Analyzer.docx.

## 1. Installazione (una volta sola)

Serve Python 3.12 (python.org, spuntare Add python.exe to PATH) e Git (git-scm.com). In alternativa a Git: GitHub ▸ Code ▸ Download ZIP e scompattare.

Windows (PowerShell):

cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/ringo977/cardiac-fp-analyzer.git
cd cardiac-fp-analyzer
git checkout feat/pyside-poc
py -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e ".[gui,reports,mcs,nwb]"
cardiac-fp-gui

Mac (Terminale). I comandi sono diversi da quelli di Windows: non copiare il blocco sopra. Al primo git il Mac propone di installare gli strumenti per lo sviluppo da riga di comando: Installa e Accetta (pacchetto ufficiale Apple con git e Python 3, alcuni minuti), poi riaprire il Terminale.

cd ~/Documents
git clone https://github.com/ringo977/cardiac-fp-analyzer.git
cd cardiac-fp-analyzer
git checkout feat/pyside-poc
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[gui,reports,mcs,nwb]"
cardiac-fp-gui

Volte successive (Mac): cd ~/Documents/cardiac-fp-analyzer, source .venv/bin/activate, cardiac-fp-gui.

Volte successive: cd nella cartella, riattivare l’ambiente (.venv\Scripts\Activate.ps1 / source .venv/bin/activate), cardiac-fp-gui. Per aggiornare: git pull e di nuovo pip install -e .... Se PowerShell rifiuta lo script di attivazione: Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned, risposta S.

## 2. Flusso di lavoro

- Organizzare il blocco. Mettere in una cartella i tracciati da analizzare insieme, per esempio un composto con la baseline e tutte le concentrazioni degli stessi tessuti. Se l’esperimento ha una samples.csv, il software la usa per tessuto, dose e condizione.

- Coda di revisione (Revisione ▸ Coda di revisione, Ctrl+Shift+R): Aggiungi cartella…. Il software fa la passata automatica su tutto il blocco e mette in lista ogni tessuto con il giudizio, le misure e i problemi. In cima le registrazioni con problemi.

- Rivedere un tracciato alla volta: doppio clic sulla riga. Il pannello Revisione a destra mostra giudizio e misure.

- Correggere (scheda Segnale, modalità Edit). Clic sul tracciato: il menu propone di aggiungere, spostare o togliere una depolarizzazione, e di spostare la ripolarizzazione (anche “e propaga a tutti i battiti”). Oppure si trascina il triangolo con il mouse: al rilascio si aggancia al picco (con Shift resta esattamente dove lo si lascia). Ctrl+Z annulla.

- Approvare con la spunta Approvato (il nome e la data restano registrati) e Salvare con Ctrl+S. Chiudi blocca la registrazione.

- Esportare: Esporta Results… nella coda produce l’Excel nel formato dei vostri fogli (foglio per chip, foglio raw con i battiti, foglio samples).

## 3. Come leggere il tracciato

- Giudizio: verde Buono, giallo Da verificare, rosso Problemi, con l’elenco dei motivi (mostra tutto apre l’elenco completo).

- Tratti colorati sul tracciato: arancio = battito forse mancante; blu = due depolarizzazioni troppo vicine; viola = ripolarizzazione assente tra due depolarizzazioni; grigio = rumore. Prossimo tratto (Ctrl+G) porta alla segnalazione seguente.

- Viste: Filtrato per controllare le depolarizzazioni, 1–40 Hz (operatori) per le ripolarizzazioni (quel filtro sposta il picco apparente dello spike).

- Tasti utili: frecce = battito precedente/successivo, Canc = toglie il battito, P / N = ripolarizzazione sul picco positivo/negativo per tutti i battiti, Shift+P / Shift+N = lo stesso per le depolarizzazioni, Alt+frecce = sposta di un campione la depolarizzazione selezionata (Alt+Shift+frecce la ripolarizzazione), Ctrl+S = salva.

- Se depolarizzazioni e ripolarizzazioni sono scambiate: Correzioni su tutto il tracciato ▸ Scambia… (sull’intervallo visibile o su tutto).

## 4. Che cosa segnalarmi

I marcatori automatici sbagliati, i giudizi che non condividete, ciò che nell’interfaccia rallenta, e le differenze tra i vostri Excel e quelli esportati. Basta anche uno screenshot.

Interfaccia in italiano: Visualizza ▸ Lingua ▸ Italiano (vale dal riavvio).