# Cardiac FP Analyzer — Manuale utente

Versione 3.23.0 · analisi del field potential cardiaco su MEA (CSV Digilent e HDF5 Multi Channel Systems)

Marco Rasponi · github.com/ringo977/cardiac-fp-analyzer

25 ottobre 2026

# Indice

  - Introduzione

  - 1.1 Che cosa fa il software

  - 1.2 Concetti

  - 1.3 Flussi di lavoro

  - 1.4 Architettura

  - Installazione

  - 2.1 Requisiti

  - 2.2 Installazione in un ambiente virtuale (consigliata)

  - 2.3 Verifica

  - 2.4 Aggiornamento

  - Dati in ingresso

  - 3.1 CSV Digilent WaveForms

  - 3.2 HDF5 Multi Channel Systems

  - 3.3 Copie compatte .npz

  - 3.4 File NWB (dalla v3.18)

  - 3.5 Identità del tessuto dai nomi

  - 3.6 La mappa dei campioni samples.csv

  - Riga di comando: cardiac-fp

  - 4.1 Da Python

  - GUI desktop: cardiac-fp-gui

  - 5.1 Finestra principale

  - 5.2 Scheda Segnale

  - 5.3 Scheda Battiti

  - 5.4 Scheda Parametri

  - 5.5 Scheda Aritmie

  - 5.6 Impostazioni

  - 5.7 Pannello Studi

  - 5.8 Revisione (dalla v3.17)

  - 5.9 GUI web Streamlit (legacy)

  - Come leggere un risultato

  - Chip a più camere (µHeart MVP 64)

  - 7.1 Layout

  - 7.2 Una registrazione per camera

  - 7.3 Misure di camera (consenso)

  - 7.4 Che cosa aspettarsi dai composti

  - Scheda dei parametri (come si ottiene ogni numero)

  - 8.1 Ordine delle operazioni

  - 8.2 Battiti

  - 8.3 Periodo, frequenza, CV

  - 8.4 QC e analizzabilità

  - 8.5 FPD

  - 8.6 FPDc

  - 8.7 Ampiezza e spike

  - 8.8 Aritmie

  - 8.9 Batch: inclusione, abbinamento, decisione

  - Configurazione

  - Export CDISC SEND

  - Limiti noti e lavori in corso

  - Risoluzione dei problemi

- Appendice A — Glossario dei campi usati nei report

- Appendice B — Riferimenti

# 1. Introduzione

## 1.1 Che cosa fa il software

Cardiac FP Analyzer misura, su registrazioni extracellulari di microtessuti cardiaci (hiPSC-CM) acquisite con elettrodi, i parametri del field potential: il periodo di battito (BP), la durata del field potential (FPD, dallo spike di depolarizzazione all’onda di ripolarizzazione), l’FPD corretto per la frequenza (FPDc, Fridericia), l’ampiezza dello spike, la regolarità del ritmo, le aritmie. Su una cartella di registrazioni (baseline e dosi crescenti di uno o più composti) abbina ogni dose al suo riferimento, calcola la variazione percentuale dell’FPDc e decide per ogni composto se prolunga la ripolarizzazione, secondo la regola del flusso CiPA (Visone, Lozano-Juan et al., Toxicological Sciences 2023).

Il software legge tre formati di registrazione:

| Formato | Origine | Elettrodi | Estensione |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV Digilent WaveForms | oscilloscopio Analog Discovery + amplificatore µECG-Pharma | 2 (el1, el2), 1 tessuto per ingresso | .csv |
| HDF5 Multi Channel Systems | MCS Experimenter / DataManager, protocollo RawData v3 | fino a 64 (E1…E64); il chip µHeart MVP ne ha 4 camere × (12 registrazione + 4 stimolazione) | .h5, .hdf5 |
| Copia compatta MCS | conversione lossless degli export MCS (mcs_compact v1) | come il file HDF5 di origine | .npz |

Sui chip a più camere ogni camera (un microtessuto) è analizzata separatamente: il software sceglie l’elettrodo migliore, ma periodo, ritmo e FPD della camera vengono dal consenso di tutti i suoi elettrodi (cap. 7).

## 1.2 Concetti

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| Field potential (FP) | potenziale extracellulare registrato dall’elettrodo: uno spike rapido alla depolarizzazione, un’onda lenta alla ripolarizzazione (analogo del QRS e dell’onda T). |
| Battito | lo spike di depolarizzazione; il programma lo cerca con tre rivelatori e sceglie il migliore (§8.2). |
| Periodo di battito (BP) | intervallo tra spike consecutivi; CV = deviazione standard / media. |
| FPD | dallo spike al picco dell’onda di ripolarizzazione (metodo di default peak; alternative in §8.5). |
| FPDc | FPD / RR^(1/3) (Fridericia). È la grandezza su cui si misura l’effetto di un composto. |
| ΔFPDc % | (FPDc dose − FPDc riferimento) / FPDc riferimento × 100. |
| Riferimento | la registrazione baseline (o t0) dello stesso tessuto fatta subito prima della prima dose. |
| Tessuto | esperimento / giorno / chip / camera (es. exp5/day7/chipA_ch1, -/-/chipPM01001_chA): è l’unità su cui si abbinano baseline e dosi. |
| Camera | una vasca del chip con un microtessuto; sul µHeart MVP 64 sono quattro (A, B, C, D). |
| Stato del ritmo di camera | regular, irregular, conduction_lost, silent, insufficient (§7.3). |
| QC | voto A–F della registrazione (SNR, battiti scartati, morfologia). |
| Non analizzabile | registrazione senza FPD: troppo rumore, pochi battiti sparsi, ritmo irregolare, conduzione persa, tessuto fermo. |
| Decisione sul composto | positivo se la media per tessuto del ΔFPDc raggiunge il 15 % in due concentrazioni adiacenti misurate su almeno 2 tessuti (§8.9). |

## 1.3 Flussi di lavoro

- Un file: aprirlo nella GUI, controllare i battiti e l’onda scelta, leggere i parametri, correggere a mano se serve.

- Una cartella (un esperimento: baseline + dosi su più tessuti): riga di comando cardiac-fp, con la mappa dei campioni samples.csv per dire che cosa c’è in ogni file o camera; report Excel e PDF, decisione per composto.

- Studio dose–risposta nella GUI: pannello Studi (Studio → Gruppo → File), curve dose–risposta, export CDISC SEND.

## 1.4 Architettura

- cardiac_fp_analyzer/: la libreria (nessuna dipendenza grafica). Punto d’ingresso analyze.analyze_single_file e analyze.batch_analyze.

- cardiac-fp: riga di comando per il batch.

- pyside_app/: GUI desktop (PySide6 + pyqtgraph), comando cardiac-fp-gui.

- app.py + ui/: GUI web Streamlit, legacy (solo manutenzione).

- File accessori su disco: samples.csv (mappa dei campioni), <file>.overrides.json (correzioni manuali dei battiti), .cfp-study.json (studio della GUI), analysis_config.json (configurazione usata dal batch).

# 2. Installazione

## 2.1 Requisiti

- Python 3.9–3.12 (il pacchetto richiede numpy < 2 e pyqtgraph < 0.14: per questo si usa un ambiente virtuale dedicato, che non tocca il Python di sistema).

- Windows 10+, macOS 12+, Linux. Il codice è portabile; la GUI è provata su macOS, in integrazione continua su Linux e, dalla v3.20, i test girano anche su Windows in integrazione continua (non ancora provata a mano su Windows: segnalare i problemi).

- RAM: 4 GB per i CSV; 8 GB consigliati per i file MCS a 64 canali (un file di 5 minuti a 20 kHz occupa 650 MB su disco e si carica in circa 20 s con meno di 0,7 GB di memoria).

## 2.2 Installazione in un ambiente virtuale (consigliata)

macOS / Linux (Terminale):

git clone https://github.com/ringo977/cardiac-fp-analyzer.git
cd cardiac-fp-analyzer
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[gui,reports,mcs,nwb]"

Windows (PowerShell: tasto Start, scrivere PowerShell, Invio):

- Installare Python 3.12 da python.org (Windows installer 64-bit) spuntando Add python.exe to PATH, e Git for Windows da git-scm.com con le opzioni predefinite. In alternativa a Git si può scaricare lo zip del repository da GitHub (Code ▸ Download ZIP) e scompattarlo, per esempio in C:\Users\<nome>\Documents\cardiac-fp-analyzer.

- Nella PowerShell:

cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/ringo977/cardiac-fp-analyzer.git
cd cardiac-fp-analyzer
py -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e ".[gui,reports,mcs,nwb]"
cardiac-fp-gui

Se alla riga Activate.ps1 PowerShell rifiuta di eseguire lo script (“l’esecuzione di script è disabilitata”), una volta sola: Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned, rispondere S, e ripetere l’attivazione. Da Prompt dei comandi (cmd) l’attivazione è .venv\Scripts\activate.bat. Il prompt mostra (.venv) quando l’ambiente è attivo. Per i file .nwb l’extra nwb installa anche tzdata, necessario su Windows per i fusi orari.

Per lanciare la GUI nelle volte successive: aprire PowerShell, cd $HOME\Documents\cardiac-fp-analyzer, .venv\Scripts\Activate.ps1, cardiac-fp-gui. Volendo un collegamento sul desktop: tasto destro ▸ Nuovo ▸ Collegamento, destinazione C:\Users\<nome>\Documents\cardiac-fp-analyzer\.venv\Scripts\cardiac-fp-gui.exe (il programma si apre senza terminale).

Su Windows SmartScreen può fermare il primo avvio del convertitore NWB autonomo (NWB Converter.exe, §3.4): Ulteriori informazioni ▸ Esegui comunque. Alcuni antivirus aziendali bloccano gli eseguibili non firmati: in quel caso usare cardiac-fp-nwb-gui dall’ambiente appena installato, che fa la stessa cosa.

Gli extra disponibili:

| Extra | Pacchetti | Serve per |
| --- | --- | --- |
| gui | PySide6 ≥ 6.5, pyqtgraph 0.13 | GUI desktop cardiac-fp-gui |
| reports | xlsxwriter | report Excel del batch |
| mcs | h5py | file HDF5 Multi Channel Systems (.h5); i .npz non lo richiedono |
| nwb | h5py, pynwb, tzdata | file NWB 2 (lettura e conversione, §3.4) |
| cdisc | pyreadstat | export CDISC SEND in .xpt |
| streamlit | streamlit, plotly | GUI web legacy |
| all | tutti i precedenti | installazione completa |
| dev | all + pytest, ruff | sviluppo e test |

Attenzione: ogni volta che si apre un nuovo terminale va riattivato l’ambiente (source .venv/bin/activate; su Windows .venv\Scripts\Activate.ps1), altrimenti cardiac-fp e cardiac-fp-gui non si trovano (“command not found”). Non aggiungere commenti # … in coda ai comandi pip: alcune shell li passano a pip come argomento (“Invalid requirement: ‘#’”).

## 2.3 Verifica

cardiac-fp --help        # stampa le opzioni del batch
cardiac-fp-gui           # apre la finestra principale
python -m pytest -q      # con l'extra dev: la suite di test

## 2.4 Aggiornamento

cd cardiac-fp-analyzer
git pull
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e ".[gui,reports,mcs,nwb]"

Il pip install dopo un aggiornamento serve quando cambiano le dipendenze o i comandi (il changelog lo dice); una modifica del solo codice è attiva al riavvio del programma, perché l’installazione è in modalità editable.

# 3. Dati in ingresso

## 3.1 CSV Digilent WaveForms

Intestazione con righe # (Device Name, Serial Number, Date Time, Sample rate, Samples, Trigger, Channel N: Range/Offset) seguita da time,el1,el2. I valori sono in volt all’uscita dell’amplificatore: il software li divide per amplifier_gain (default 1e4, µECG-Pharma). Le registrazioni sopra 3 kHz sono decimate a 2 kHz al caricamento; a 10 o 20 kHz il risultato è identico a quello di una registrazione a 2 kHz.

Il nome del file e le cartelle danno l’identità del tessuto e la condizione (§3.4).

## 3.2 HDF5 Multi Channel Systems

File del protocollo RawData v3 di MCS (/Data/Recording_0/AnalogStream/Stream_s/ChannelData, InfoChannel), HDF5 standard, leggibili anche da MATLAB o HDFView. Il software legge lo stream Electrode con “Raw” nell’etichetta (o il primo Electrode), converte i codici in volt con ConversionFactor, Exponent e ADZero, decima a 2 kHz a blocchi (senza caricare tutto il file) e produce una colonna per elettrodo con l’etichetta MCS (E1…E64). Non si applica alcun guadagno. Dai metadati vengono anche la data (DateInTicks), gli eventi dello stimolatore (paced = vero se c’è almeno un evento StgSideband/DigitalPort) e, se presenti, i tempi degli spike di MCS. Le registrazioni stimolate (pacing) non sono ancora analizzate come tali: il flag paced viene solo riportato.

Nome dei file: McsRecording_<chip>_<condizione>_Recording-<n>_… → chip (es. PM01001) e condizione (baseline, lettera di dose, altro) dal nome. Nota: i nomi MCS contengono ; e ,: nei fogli samples.csv vanno tra virgolette (la bozza li scrive già così).

## 3.3 Copie compatte .npz

Formato mcs_compact v1: un array di codici ADC (int16/int32) per elettrodo e un meta JSON (passo dell’ADC in volt, passo temporale, etichette, file di origine). Si apre esattamente come il file HDF5 di origine (stessi metadati, stessa decimazione), senza h5py; i canali si leggono uno alla volta (circa 30 s per 64 canali × 5 minuti). Lo script di conversione è PHOENIX/_report/scripts (fuori dal pacchetto).

## 3.4 File NWB (dalla v3.18)

Il software legge e scrive file NWB 2 (Neurodata Without Borders), lo standard aperto per i dati elettrofisiologici su HDF5. Il convertitore cardiac-fp-nwb trasforma i CSV di WaveForms in .nwb conservando tutto: l’header completo nelle note, strumento e numero di serie, l’istante di inizio con il fuso orario, i campioni in volt all’oscilloscopio con il fattore di conversione (1 / guadagno) che dà i volt all’elettrodo, la modalità di campionamento e il trigger, e per ogni ingresso registrato (uno o due) l’identità del tessuto — chip, camera, test item, condizione, esperimento, giorno — presa dalla samples.csv dell’esperimento o dal nome del file (tabella electrodes, un gruppo di elettrodi per tessuto). La serie parte da t = 0: se l’asse dei tempi del CSV cominciava prima del trigger (−30 s), l’inizio della sessione è spostato indietro di altrettanto e il trigger è annotato nei commenti.

pip install ".[nwb]"                                   # pynwb (la lettura usa solo h5py)
cardiac-fp-nwb "Exp 5/Day8" -o nwb/ --validate         # una cartella o singoli CSV; --validate usa nwbinspector
cardiac-fp-nwb file.csv --lab "…" --institution "…" --experimenter "Cognome, Nome" --gain 10000 --tz Europe/Rome

Convertitore con interfaccia (dalla v3.20). Per chi non usa il terminale c’è una piccola finestra, cardiac-fp-nwb-gui, e un programma autonomo per Windows e macOS (NWB Converter, non serve installare Python). Si scelgono uno o più CSV oppure una cartella (cercata anche nelle sottocartelle), si compilano i campi noti — guadagno (10000 per il Digilent; 1 se il CSV è già in volt) e fuso orario hanno un valore predefinito, tutti gli altri (laboratorio, istituzione, sperimentatori separati da ;, specie, descrizione, note) si possono lasciare vuoti — e si preme Converti. La cartella di destinazione vuota significa “accanto a ogni CSV”; un file che non si converte è segnalato nel registro e gli altri proseguono; i campi sono ricordati per la volta dopo. L’identità di ogni ingresso viene dalla samples.csv (anche fino a tre cartelle sopra) o dal nome del file, come nell’analisi. Il programma autonomo non è firmato: su Windows Ulteriori informazioni ▸ Esegui comunque, su Mac clic destro ▸ Apri la prima volta. I file si scaricano dalla pagina Actions ▸ Build NWB converter di GitHub (o dalla release, se il build parte da un tag nwb-converter-v…); python packaging/build_nwb_converter.py lo costruisce anche in locale.

Un .nwb si apre nella GUI, nella coda di revisione e nel batch come un CSV: i canali sono el1 / el2, l’identità viene dal file stesso (una registrazione per tessuto se i due ingressi portano tessuti diversi) e la pipeline non applica il guadagno perché il file ha già la conversione. Un file con un solo ingresso dà el1 (duplicato in el2, come per i CSV a un canale).

## 3.5 Identità del tessuto dai nomi

Per i CSV il software legge dalle cartelle e dal nome: esperimento (Exp5, exp1, Exp12_Accelera), giorno (Day7), chip (chipA, Chip 537, cartella inj1), camera (ch1…), composto, concentrazione (300nM, 7,5, 2andhalf), baseline/t0 (riferimento), t1…t7 e Ctrl (controlli), washout. Esempio: Exp5/Day7/chipA/chipA_ch1_terfe_300nM.csv → tessuto exp5/day7/chipA_ch1, composto terfe, 300 nM.

Nei file con due tessuti, uno per ingresso (Exp1_ChipP_ch1_K01_ChipQ_ch2_K02_A.csv), il nome elenca i tessuti nell’ordine degli ingressi con il loro test item; na segna un ingresso vuoto. Il batch produce una registrazione per ingresso.

Per i file MCS il tessuto è <esperimento>/-/chip<piastra>_ch<lettera camera> (es. -/-/chipPM01001_chA).

## 3.6 La mappa dei campioni samples.csv

Un file samples.csv nella cartella analizzata (o in una sottocartella) dice che cosa registra ogni file, ingresso o camera, e ha la precedenza sui nomi per i file che elenca.

| Colonna | Contenuto |
| --- | --- |
| file | percorso relativo alla cartella del foglio, o il solo nome se è unico; tra virgolette se contiene ; o , |
| electrode | CSV: el1 / el2 (ingresso), vuoto o auto; MCS: la lettera della camera (A…D), oppure l’etichetta di un elettrodo (E18) per imporlo |
| chamber | in alternativa a electrode per la lettera della camera |
| experiment, chip | facoltative: sostituiscono quanto letto dalle cartelle |
| item | test item o composto |
| dose | baseline (o t0) per i riferimenti, washout, altrimenti la concentrazione o la condizione (A, 300 nM) |
| exclude | qualunque testo esclude la riga; il testo è il motivo |
| note | libera |

Intestazioni accettate anche in italiano (elettrodo, camera, esperimento, farmaco, escludi); separatore virgola o punto e virgola.

Bozza automatica: python -m cardiac_fp_analyzer.sample_sheet <cartella> scrive samples_draft.csv con una riga per file, ingresso o camera, come il software legge i nomi, e in note segnala i controlli (camera fuori intervallo, test item che cambia tra le dosi, registrazioni ripetute, camere senza riferimento, ingressi ambigui). Si rivede e si salva come samples.csv. Per un chip a quattro camere la bozza ha quattro righe per file: va compilato item di ciascuna camera (es. A verapamil, B verapamil, C aspirina, D sotalolo).

# 4. Riga di comando: cardiac-fp

cardiac-fp <cartella> [-o <uscita>] [--channel auto|el1|el2|both|E18]
           [--config cfg.json | --preset nome] [--correction fridericia|bazett|none]
           [--fpd-method peak|tangent|max_slope|50pct|baseline_return|consensus]
           [--inclusion-cv 25] [--no-fpdc-filter] [-q]

| Opzione | Default | Significato |
| --- | --- | --- |
| cartella | — | scansione ricorsiva di .csv, .h5, .npz (i fogli campioni e i file che non sono registrazioni sono ignorati) |
| -o, --output | <cartella>/analysis_results | cartella dei report |
| --channel | auto | auto sceglie l’elettrodo (sul riferimento del tessuto; le dosi lo ereditano); el1/el2/both per i CSV; un’etichetta (E18) per i file MCS |
| --config | — | file JSON di AnalysisConfig (ha la precedenza su tutto il resto) |
| --preset | — | default, conservative, sensitive, peak_method, no_filters |
| --correction | fridericia | formula dell’FPDc |
| --fpd-method | peak | punto dell’onda misurato (§8.5) |
| --inclusion-cv | 25 | CV massimo del periodo sui baseline; 0 disattiva |
| --no-fpdc-filter | — | disattiva l’intervallo di plausibilità 100–1200 ms |
| -q | — | silenzioso |

Che cosa fa il batch, nell’ordine: legge samples.csv (o i nomi) e costruisce la lista delle registrazioni (una per file, per ingresso o per camera); analizza prima i riferimenti di ogni tessuto, poi le dosi con lo stesso elettrodo e, sui chip, con i template di camera del riferimento; applica i criteri di inclusione ai baseline; abbina ogni dose al suo riferimento e calcola ΔBP, ΔFPDc, Δampiezza; ricalcola le aritmie delle dosi con il template del baseline; decide per ogni composto; scrive i report.

Esempi:

cardiac-fp /dati/exp7 -o /dati/exp7/out                    # CSV Digilent, elettrodo automatico
cardiac-fp /dati/PM01001_h5 -o /dati/PM01001_h5/out          # chip µHeart: una registrazione per camera
cardiac-fp /dati/exp2 --preset conservative                  # segnali rumorosi
cardiac-fp /dati/exp4 --channel el1 --correction bazett

Uscita in analysis_results/:

- cardiac_fp_analysis_<data>.xlsx: fogli Summary (una riga per registrazione: tessuto, composto, dose, elettrodo, camera, BP, CV, FPD, FPDc, QC, stato, motivo di non analizzabilità, inclusione), Normalization (ΔBP, ΔFPDc, Δampiezza, TdP score, riferimento usato), Arrhythmia Flags, Per-Beat Data;

- cardiac_fp_analysis_<data>.pdf: una pagina per registrazione (segnale, battiti, template, onda scelta) e le pagine di sintesi;

- analysis_config.json: la configurazione completa usata, da conservare con i risultati.

La decisione per composto e la mappa di rischio si ottengono da Python (§4.1).

## 4.1 Da Python

from cardiac_fp_analyzer.config import AnalysisConfig
from cardiac_fp_analyzer.analyze import analyze_single_file, batch_analyze
from cardiac_fp_analyzer.normalization import classify_drug
from cardiac_fp_analyzer.risk_map import generate_risk_map

cfg = AnalysisConfig()                       # default: Fridericia, metodo 'peak', consenso di camera attivo
r = analyze_single_file('exp7/chipA_ch1_baseline.csv', channel='auto', config=cfg)
print(r['summary']['fpdc_ms_mean'], r['summary']['beat_period_ms_median'], r['qc_report'].grade)

results = batch_analyze('/dati/exp7', channel='auto', config=cfg, output_dir='/dati/exp7/out')
calls = classify_drug(results, cfg)          # una decisione per composto
fig = generate_risk_map(results, config=cfg)

Sui file MCS analyze_single_file(path, channel='auto') analizza il chip come una sola camera a meno che file_info_update non indichi la camera (è ciò che fanno il batch e la GUI); per i chip conviene quindi passare dal batch o dalla GUI.

# 5. GUI desktop: cardiac-fp-gui

## 5.1 Finestra principale

Menu File: Apri registrazione… (Ctrl+O; CSV, .h5, .npz, .nwb), Impostazioni… (Ctrl+, ; su Mac nel menu dell’app), Esci (Ctrl+Q). Menu Studi: Mostra pannello studi (Ctrl+Shift+P). Menu Visualizza ▸ Tema: scuro / chiaro; Visualizza ▸ Lingua: inglese / italiano. Scorciatoie: Ctrl++ / Ctrl+− zoom, Ctrl+0 vista intera.

Quattro schede: Segnale, Battiti, Parametri, Aritmie. Il titolo della finestra riporta il file, e per i chip la camera e l’elettrodo (camera A · E24).

Lingua (dalla v3.19). L’interfaccia è in inglese; Visualizza ▸ Lingua ▸ Italiano la porta in italiano (menu, schede, pannello Revisione, coda, impostazioni con i loro suggerimenti, messaggi, giudizio di qualità, testi della deriva e dello stato, riga del filtraggio). La scelta si salva subito e ha effetto al prossimo avvio del programma. Questo manuale usa i nomi italiani; con l’interfaccia in inglese le corrispondenze sono dirette (Revisione = Review, Coda di revisione = Review queue, Ricalcola misure = Recompute measures, Rifai l’analisi = Redo analysis, Approvato = Approved, Chiudi 🔒 = Close 🔒, Esporta Results… = Export Results…, Impostazioni = Settings, pagine Segnale / Detection / Ripolarizzazione / QC / Inclusione = Signal / Detection / Repolarisation / QC / Inclusion). I numeri negli appunti (Copia misure, Copia battiti) seguono sempre il formato del sistema, non la lingua dell’interfaccia. Le chiavi dei file (.review.json, risultati JSON, fogli Excel) non cambiano con la lingua; cambiano solo i testi per l’operatore (per esempio la nota dello stato nel foglio Results).

## 5.2 Scheda Segnale

Barra dei comandi:

- Camera (solo file a più camere): la camera analizzata; cambiandola l’elettrodo torna su Auto e l’analisi è rifatta senza rileggere il file.

- Canale: Auto, oppure el1/el2 per i CSV, oppure gli elettrodi della camera per i chip (quelli di stimolazione sono marcati (stim) e non vengono scelti da Auto). Accanto, l’elettrodo effettivamente analizzato.

- Modalità Visualizza / Edit; Mostra raw sovrappone il segnale non filtrato; Pan / Box per il tipo di zoom; ＋ − Auto; PNG esporta la vista; Ricalcola rilancia l’analisi con i battiti correnti.

Mappa del chip (file MCS): una riga per camera, un riquadro per elettrodo nell’ordine fisico lungo il canale (le due coppie di stimolazione alle estremità, tratteggiate; i 12 di registrazione in mezzo). Il colore è il punteggio rapido dell’elettrodo (scuro = nessun battito, giallo = spike netti, ritmo regolare, ripolarizzazione visibile); il riquadro bianco è l’elettrodo in uso. Passando il mouse: numero di spike, periodo, CV, SNR, ampiezza relativa della ripolarizzazione. Un clic su un elettrodo lo analizza (cambiando camera se serve). L’etichetta di ogni riga riporta il periodo della camera.

Il grafico: segnale filtrato, marcatori verticali sui battiti (colore per stato: accettato, scartato dal QC, aggiunto a mano), zoom con rotella e trascinamento.

Correzione manuale: in modalità Edit un clic sinistro sul grafico apre un menu: Aggiungi depolarizzazione (qui) o Rimuovi depolarizzazione (il battito più vicino), Aggiungi ripolarizzazione (qui) o Rimuovi ripolarizzazione; il punto aggiunto si aggancia all’estremo locale del segnale. Nel file delle correzioni restano i battiti (depolarizzazioni) aggiunti e rimossi; i marcatori di ripolarizzazione servono alla vista. Dopo le modifiche Ricalcola (F5) rilancia la pipeline con i battiti corretti e li salva in <file>.overrides.json accanto alla registrazione (tempi in secondi, tolleranza 50 ms); alla prossima apertura sono riapplicati (use_overrides). Con correzioni manuali il treno del ritmo (§8.3) non viene applicato: il set di battiti è quello dell’utente.

## 5.3 Scheda Battiti

Tabella battito per battito (tempo, ampiezza, periodo, FPD, FPDc, correlazione con il template, stato QC, flag) con casella Includi; Seleziona tutti / Deseleziona tutti; a destra il template (battito medio) con l’onda di ripolarizzazione scelta. Escludere un battito e premere Ricalcola equivale a rimuoverlo in modalità Edit.

## 5.4 Scheda Parametri

Parametri per battito e Riepilogo: periodo (media, mediana, CV), FPD, FPDc, ampiezza, tempo di salita, fpd_reliable, fpd_confidence, voto QC; sui chip anche lo stato della camera, la sincronia, il CV robusto, la provenienza dell’FPD (chamber consensus (10 electrodes), single electrode) e, tra parentesi, i valori del solo elettrodo. Se la registrazione non è analizzabile compare il motivo.

## 5.5 Scheda Aritmie

Classe del ritmo e punteggio di rischio 0–100, flag rilevate (tachicardia, bradicardia, irregolarità, prematuri, ritardati, pause, EAD, FPD molto lungo, e sui chip ritmo di camera irregolare / conduzione persa / tessuto fermo), analisi del residuo (EAD), eventi.

## 5.6 Impostazioni

File ▸ Impostazioni. In alto il preset (default, conservative, sensitive, peak_method, no_filters) da caricare nei campi; cinque pagine: Segnale (notch, passa-banda, Savitzky–Golay, guadagno), Detection (metodo, distanza minima, soglia, secondo tentativo, validazione morfologica), Repolarizzazione (metodo FPD, correzione, finestra di ricerca, FPD minimo, soglie di qualità), QC (soglie SNR del voto, frazioni di scarto), Inclusione (criteri sui baseline). Applica o OK rendono effettive le modifiche; il file corrente va ricalcolato. Il significato di ogni campo è nella scheda dei parametri (cap. 8 e DOCUMENTATION.md §11).

## 5.7 Pannello Studi

Modello Studio → Gruppo → File: un gruppo è una condizione (baseline, oppure composto + dose in µM) con la propria configurazione; i file sono registrazioni (percorsi relativi alla cartella dello studio). Azioni: Nuovo studio, Apri studio, Chiudi studio, Aggiungi gruppo, Aggiungi CSV al gruppo, Aggiungi cartella al gruppo, Impostazioni gruppo, Rimuovi, Analizza gruppo, Analizza studio (in background, con avanzamento e annulla), Dose-risposta… (FPDc, FPD, BPM o STV contro la dose, media ± SD per gruppo, asse logaritmico, baseline tratteggiato), Esporta CDISC…, Elimina sidecar studio. Ogni gruppo mostra l’aggregato (FPDc 410±12 ms · 58±3 BPM · STV 2.1 ms · n=4/5); un pallino ● segnala i risultati non aggiornati rispetto alla configurazione corrente. Lo studio è salvato in .cfp-study.json nella cartella (percorsi POSIX, portabile tra macchine); il doppio clic su un file lo apre nella finestra principale.

Il pannello lavora sui file che gli si aggiungono; la lettura di samples.csv e il flusso per camera dei chip sono oggi del batch da riga di comando.

## 5.8 Revisione (dalla v3.17)

La revisione è il flusso dell’operatore: il software propone depolarizzazioni e ripolarizzazioni, l’operatore corregge dove serve, le misure si aggiornano subito e le correzioni restano accanto ai dati.

Pannello Revisione (a destra, menu Revisione ▸ Pannello misure). In alto il giudizio della registrazione — verde Buono, giallo Da verificare, rosso Problemi — con l’elenco dei problemi trovati (non analizzabile e perché, segnale debole, burst di rumore dell’incubatore e quanto tempo occupano, battiti mancanti, ritmo irregolare o con buchi, FPD non misurabile o incerto, rilevamenti tolti dai veti, ingresso senza tessuto, stato della camera). Se i problemi sono più di tre se ne vedono i primi tre e il collegamento … mostra tutto (altri N) apre l’elenco completo (mostra meno lo richiude; la scelta resta per le registrazioni successive); l’elenco completo è anche nel suggerimento che compare passando con il mouse. Poi la vista del tracciato: Filtrato (quello su cui lavora il software), Grezzo, 1–40 Hz (operatori) (notch 50 Hz + passa-banda 1–40 Hz di ordine 1, la vista del software semi-automatico del laboratorio); le misure con le colonne dei fogli Results (Beating Period, St. dev., CV, FPD, FPD Fridericia, Dep. Amplitude in µV dal segnale non filtrato) e, sotto, il filtraggio applicato; la tabella dei battiti come il foglio “CHIP X raw” (tempo della depolarizzazione, periodo, tempo della ripolarizzazione, FPD, ampiezza, stato: auto, corretto, aggiunto, ripristinato; per la ripolarizzazione anche propagato, ambiguo, assente). Doppio clic su una riga: il tracciato si centra su quel battito.

Correzioni (scheda Segnale, modalità Edit, clic sul tracciato con il tasto sinistro o destro — in Edit il destro non apre più il menu del grafico). Vicino a una depolarizzazione: Rimuovi o Sposta qui; altrove: Aggiungi depolarizzazione qui (dalla v3.21 agganciata al picco entro ±25 ms sul tracciato filtrato del software, dal lato degli spike della registrazione (positivo o negativo), con la ripolarizzazione proposta); lo stesso vale per Sposta qui. L’ampiezza del battito è il picco-picco del segnale non filtrato da 30 ms prima a 30 ms dopo il marcatore (finestra scelta confrontandola con le ampiezze dell’operatore su 16 tessuti: lo spike dei ritmi lenti sale in 10–25 ms, e così il valore non dipende da dove sta il marcatore nello spike), per cui un marcatore fuori dallo spike dà comunque un’ampiezza sbagliata. Attenzione alla vista 1–40 Hz: quel filtro allarga lo spike (pochi ms) e ne sposta il picco apparente di 10–20 ms, quindi un marcatore che sta sullo spike vero può sembrare “a metà” della gobba in quella vista; per controllare la posizione dei marcatori di depolarizzazione si usa la vista Filtrato (o Grezzo), la 1–40 Hz serve per le ripolarizzazioni; vicino a una croce grigia: Ripristina il rilevamento tolto dai veti; dopo una depolarizzazione: Ripolarizzazione del battito #N qui (agganciata all’estremo locale più vicino) oppure … qui e propaga il criterio a tutti. Nel sottomenu Correzioni su tutto il tracciato (dalla v3.21): Scambia depolarizzazioni e ripolarizzazioni — nell’intervallo visibile o in tutta la registrazione — per i casi in cui il software ha preso l’onda di ripolarizzazione per lo spike (ogni ripolarizzazione diventa la depolarizzazione di un battito e la depolarizzazione seguente la sua ripolarizzazione; poi si ritocca a mano), e Allinea le depolarizzazioni al picco, che sposta ogni marcatore sul picco entro ±40 ms del tracciato filtrato, dal lato su cui stanno gli spike della registrazione (positivo o negativo, deciso sull’insieme dei battiti: un’onda lenta accanto allo spike non lo fa più scambiare con una oscillazione di base), e ripete finché il marcatore non si muove più (sulle registrazioni pulite i marcatori automatici sono già lì e il comando non sposta nulla; serve dopo correzioni a mano o su segnali deboli, dove va usato con giudizio). Per lavorare su una parte sola: zoom sull’intervallo (Box o rotella) e poi il comando “nell’intervallo visibile”. Trascinare i marcatori (dalla v3.23). In Edit un marcatore si può anche trascinare con il tasto sinistro: si preme sul triangolo (rosso per la depolarizzazione, verde per la ripolarizzazione), si sposta e si rilascia. Durante il trascinamento un triangolo semitrasparente mostra dove il marcatore andrà: la depolarizzazione si aggancia al picco dello spike (come Sposta qui, poi riletto sul segnale non filtrato), la ripolarizzazione all’estremo più vicino del tracciato visualizzato. Tenendo premuto Shift al rilascio il marcatore resta esattamente dove lo si lascia, senza aggancio. Una depolarizzazione non si può lasciare su un’altra; un trascinamento che non parte da un marcatore sposta o ingrandisce la vista come sempre; su una registrazione chiusa il trascinamento è rifiutato. Passando con il mouse su un marcatore la barra di stato lo ricorda. Il mouse si muove a passi di un pixel: con tutta la registrazione a schermo un pixel copre decine di millisecondi, quindi per un posizionamento fine si ingrandisce (Box o rotella) oppure si usano i tasti Alt+← / Alt+→, che spostano di un campione la depolarizzazione del battito selezionato (cerchio arancione; dopo un trascinamento è quello trascinato), e Alt+Shift+← / → per la sua ripolarizzazione. Il lato dello spike (picco positivo o negativo) su cui si agganciano e si allineano le depolarizzazioni è deciso all’apertura sui rilevamenti del software, guardando il segnale non filtrato, e non cambia con le correzioni; se non è quello giusto (spike bifasici) si impone con Shift+P / Shift+N o con i pulsanti Dep + / Dep −, che spostano tutte le depolarizzazioni sul picco di quel lato; la scelta resta per la registrazione e si salva. Il triangolo rosso è disegnato sulla cresta del tracciato visualizzato entro ±2 ms dal suo tempo (il tempo è quello del picco sul segnale non filtrato, che può distare un campione o due dalla cresta del filtrato). Tutto annullabile con Ctrl+Z. I burst di rumore sono evidenziati in grigio. Tastiera: ← → battito precedente/successivo (cerchio arancione), Canc toglie il battito selezionato, P / N ripolarizzazione sul picco positivo / negativo per tutti i battiti (pulsanti Ripol + / Ripol −), Shift+P / Shift+N depolarizzazioni sul picco positivo / negativo (pulsanti Dep + / Dep −), Alt+← / → e Alt+Shift+← / → un campione per la depolarizzazione / ripolarizzazione selezionata, Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z annulla e ripete qualsiasi correzione, Ctrl+S salva.

Ampiezza e tempo sul segnale non filtrato. Il picco si individua sul tracciato filtrato (pulito), ma il tempo corretto della depolarizzazione e l’ampiezza si leggono sul segnale grezzo, come fanno gli operatori: i marcatori agganciati dal software (clic, Allinea) si portano sul picco grezzo entro ±8 ms, e l’ampiezza è il picco-picco grezzo da 30 ms prima a 30 ms dopo il marcatore, sia nel pannello Revisione sia nelle statistiche del batch (spike_amplitude_mV_*; il valore sul segnale filtrato resta in spike_amplitude_filtered_mV_* e continua a servire al controllo di qualità e ai segnali di allarme). Sul corpus di sviluppo (145 registrazioni) l’errore mediano rispetto all’operatore scende dal 31 % al 5 %.

Tratti da controllare (dalla v3.18). Sul tracciato sono evidenziati in colore i tratti dove la sequenza dei marcatori non torna: in arancio un intervallo tra due depolarizzazioni più lungo di 1,5 volte la mediana (battito mancante?: una depolarizzazione probabilmente non rilevata; lo stesso intervallo è escluso dal periodo), in blu un intervallo più corto della metà della mediana (battiti troppo vicini: un rilevamento di troppo), in viola il tratto dopo una depolarizzazione senza ripolarizzazione fino al battito successivo (ripolarizzazione assente); i burst sono in grigio (il rosso è dei marcatori di depolarizzazione). La legenda con i conteggi è nel pannello Revisione; Prossimo tratto ▶ (Ctrl+G) e ◀ (Ctrl+Shift+G) portano la vista sul tratto successivo o precedente e selezionano il battito che lo precede, così da correggere direttamente con il menu di Edit.

Propagazione del criterio. Quando si sposta una ripolarizzazione e si chiede di propagare, il software deduce la polarità dell’onda scelta e la sua latenza dalla depolarizzazione e, in ogni altro battito, prende l’onda di quella polarità più evidente vicino a quella latenza (±15 %, almeno ±100 ms); i battiti senza un’onda così restano come sono e sono marcati ambiguo; se nel punto scelto non c’è un’onda riconoscibile non si muove nulla e la barra di stato lo dice. Oggi riconosce picchi positivi o negativi a una data latenza, non il ritorno alla linea di base.

Deriva della frequenza (dalla v3.18). Tra le misure del pannello ci sono Deriva frequenza nella registrazione e Deriva FPD nella registrazione: una retta robusta (Theil–Sen, con intervallo di confidenza al 95 %) della frequenza istantanea — 60 / intervallo, al centro di ogni intervallo — contro il tempo, lasciando fuori gli intervalli con battito mancante (> 1,5 × mediana) o di troppo (< 0,5 ×); il valore è la variazione in % dall’inizio alla fine della registrazione, tra parentesi la pendenza in bpm/min (stima estrapolata se la registrazione dura meno di un minuto); “≈ 0” quando l’intervallo di confidenza contiene lo zero, “stima incerta” con meno di 10 intervalli o meno di 20 s. Stessa cosa per l’FPD (ms/min). Una deriva affidabile oltre il 5 % entra nel giudizio come nota, oltre il 10 % come Da verificare (“frequenza in deriva: +12 % in 60 s”); l’export Results la riporta nelle colonne Rate drift e nella nota.

Approvazione e chiusura (dalla v3.18). Ogni registrazione (ogni ingresso) ha uno stato: da rivedere → approvato → chiuso. Nel pannello Revisione la spunta Approvato segna la registrazione come rivista e approvata, con il nome dell’operatore (il nome di accesso al computer, o la variabile CARDIAC_FP_OPERATOR) e la data; Chiudi 🔒 la chiude definitivamente: resta approvata e non accetta più correzioni — il menu di Edit, i tasti e i pulsanti sono disattivi — finché non si preme Sblocca 🔓. Se ci sono correzioni non ancora applicate (il pulsante Ricalcola è arancione), approvare o chiudere chiede prima di ricalcolare le misure (se si rifiuta, non si approva né si chiude), così non si approva mai un risultato non aggiornato. Spunta e chiusura si salvano subito nel .review.json. Nella coda la colonna Stato mostra ✓ per le approvate e 🔒 per le chiuse (in fondo al loro gruppo), così si vede subito che cosa resta da validare; lo stato finisce anche nel foglio Results (nota della riga e colonna Review state del foglio samples).

Salvataggio. Salva correzioni (Ctrl+S) scrive <registrazione>.review.json accanto al file, una voce per ingresso (el1/el2) o elettrodo; riaprendo il file le correzioni vengono ricaricate.

Ricalcola misure e Rifai l’analisi. Ricalcola misure (lo stesso del pulsante Ricalcola della scheda Segnale, che si colora quando ci sono modifiche non ricalcolate) rilancia la pipeline a valle del rilevamento — qualità, ripolarizzazione, parametri, aritmie — sui battiti correnti: le correzioni restano. Rifai l’analisi rilancia invece il rilevamento automatico con le impostazioni correnti e scarta le correzioni in memoria (chiede conferma): l’analisi automatica non si perde mai, perché si rigenera dal file; le correzioni salvate nel .review.json restano finché non si salva di nuovo. Una correzione, come un annulla o un ripeti, toglie l’approvazione: si riapprova quando si è finito.

Copia negli appunti. Copia misure e Copia battiti mettono negli appunti le misure o la tabella dei battiti come testo con tabulazioni e riga di intestazione, con i numeri nel formato del sistema (virgola decimale su un Mac italiano): incollati in Excel finiscono in celle. Misure e tabella dei battiti sono separate da un divisore trascinabile.

Coda di revisione (a sinistra, Revisione ▸ Coda di revisione, Ctrl+Shift+R). Aggiungi file… o Aggiungi cartella…: ogni ingresso di un CSV a due tessuti e ogni camera di un chip viene analizzato in background con le impostazioni correnti e messo in lista con tessuto (chip, camera, test item), condizione, giudizio, periodo, FPD e problemi, prima le registrazioni con problemi; doppio clic per aprirla; dopo il salvataggio la riga è marcata rivista. Le identità seguono le regole del batch (§3.5, §3.6): se l’esperimento ha una samples.csv, anche in una cartella sopra a quella aperta, è lei a dire chip, camera, test item e dose di ogni ingresso.

Due elettrodi dello stesso tessuto. Quando un file contiene i due elettrodi dello stesso costrutto (un CSV a un tessuto con due ingressi) la coda li analizza entrambi e li mostra come sotto-righe EL1 / EL2 della riga del tessuto, ciascuna con giudizio e misure; la spunta nella colonna Usa indica l’elettrodo usato per le misure — di default quello scelto dal software per qualità del segnale, segnato “scelta del software” — e si può spostare sull’altro. La scelta viene salvata nel .review.json della registrazione (elettrodo_scelto) e vale anche quando il file viene riaperto in modalità Auto, nell’export Results e nel batch (con “Applica correzioni manuali” attivo). Nei file a due tessuti (un tessuto per ingresso) e nelle camere dei chip la riga è una per tessuto, senza sotto-righe.

Esporta Results… (nella coda, dalla v3.18) scrive il foglio Excel nel formato con cui il laboratorio registra i risultati: un foglio CHIP X per chip con, per ogni canale, la baseline e le dosi (Beating Period, St. dev., CV, Field Potential Duration, FPD Fridericia, Dep. Amplitude, percentuali e variazioni rispetto alla baseline come formule), una nota che dice se la riga è automatica o corretta dall’operatore e quali problemi ha, il file e l’ingresso; un foglio CHIP X raw con i battiti di ogni condizione (tempo di depolarizzazione, periodo, tempo di ripolarizzazione, FPD, tensioni all’amplificatore, ampiezza in µV, con le formule e le righe Mean / St. dev); un foglio samples con tutte le registrazioni. Le misure sono quelle del pannello Revisione, correzioni comprese; una ripetizione della stessa condizione resta fuori dal foglio del chip (vince la registrazione corretta, poi il giudizio migliore) ed è citata nella nota. Da terminale: cardiac-fp-results <cartella> -o file.xlsx (analizza tutto, applica i .review.json salvati).

Le tre opzioni della v3.17 (rilevamenti deboli, burst, ritmo con battiti mancanti) sono in Impostazioni ▸ Detection e QC, disattive di default; l’intervallo minimo fisiologico tra depolarizzazioni è a 200 ms dalla v3.22 (0 lo disattiva; sul gold standard GG 0, 150, 200 e 250 ms danno risultati identici, quindi agisce solo su registrazioni fuori da quel corpus).

## 5.9 GUI web Streamlit (legacy)

pip install ".[streamlit]" e streamlit run app.py: pagine Analisi singolo file, Batch + Risk Map, Confronto farmaci. In sola manutenzione: nessuna nuova funzione (le camere, i file MCS, il consenso vi arrivano solo attraverso la libreria).

# 6. Come leggere un risultato

Per ogni registrazione il risultato (analyze_single_file → dizionario; nel report, una riga) contiene:

| Campo | Significato |
| --- | --- |
| summary.n_beats | battiti rilevati |
| summary.beat_period_ms_mean / _median / _cv | periodo di battito (sui chip: della camera; il valore dell’elettrodo in *_electrode) |
| summary.fpd_ms_median | FPD della registrazione (mediana per battito, o consenso di camera) |
| summary.fpdc_ms_mean | FPDc della registrazione (usato per ΔFPDc e per la decisione) |
| summary.fpd_reliable, fpd_valid_ratio | almeno metà dei battiti ha un FPD valido |
| summary.fpd_confidence | 0–1, qualità dell’onda sul template e coerenza tra battiti |
| summary.fpd_source | da dove viene l’FPD: chamber consensus (n), chamber same wave (n), single electrode (…) |
| summary.chamber_status, chamber_status_reason, chamber_synchrony, beat_period_cv_robust_pct | stato del ritmo della camera |
| summary.not_analysable, not_analysable_reason | perché la registrazione non ha FPD |
| summary.spike_amplitude_mV_mean, rise_time_ms_mean | spike |
| qc_report.grade | A–F |
| arrhythmia_report.classification, .risk_score, .flags | aritmie |
| inclusion.passed, inclusion.fail_reason | criteri sui baseline (batch) |
| normalization.pct_fpdc_change, pct_bp_change, pct_amp_change, baseline_file, tdp_score | variazioni rispetto al riferimento (batch) |
| file_info.tissue, chamber, analyzed_channel, electrode_scores, tissue_electrode_from, paced | identità e scelta dell’elettrodo |
| chamber | tutte le misure di camera (FPD per elettrodo, correlazioni, template) |
| detection_info | rilevatore scelto, polarità, topologia del ritmo, treno del ritmo, battiti recuperati |

Controlli consigliati su una registrazione prima di fidarsi del numero: (1) i marcatori sono sugli spike, senza doppi né mancanti; (2) nella scheda Battiti il template mostra l’onda di ripolarizzazione marcata sull’onda giusta (sul baseline), e sulle dosi fpd_source è same wave; (3) fpd_reliable vero e QC ≥ C; (4) sui chip, stato di camera regular e almeno 3–5 elettrodi concordi.

# 7. Chip a più camere (µHeart MVP 64)

## 7.1 Layout

Quattro moduli da 16 elettrodi; in ciascuno due coppie di stimolazione alle estremità del canale e 12 elettrodi di registrazione in fila con passo 400 µm (il dodicesimo è uno dei pad E61–E64). Lettere del laboratorio: A = E16–E30 + E62, B = E31–E45 + E63, C = E1–E15 + E61, D = E46–E60 + E64. Il layout si riconosce automaticamente da 64 canali E1…E64 (chamber_layout = 'auto'); 'none' tratta il file come un solo tessuto.

## 7.2 Una registrazione per camera

Nel batch ogni file MCS diventa quattro registrazioni, una per camera, con il tessuto chip<piastra>_ch<lettera>; il test item di ogni camera va in samples.csv (§3.5). Per ogni camera il software sceglie l’elettrodo di registrazione con il punteggio rapido più alto (spike netti, ritmo regolare, ripolarizzazione visibile; 1–2 s per file), lo usa per la pipeline completa e lo mantiene sulle dosi dello stesso tessuto; se su una dose quell’elettrodo non dà un’analisi valida riprova con il migliore degli altri (tissue_electrode_from lo annota). Sui ritmi veloci (periodo degli spike sotto 440 ms, regolare) la distanza minima tra battiti scende a metà del periodo, così non si perde un battito su due.

## 7.3 Misure di camera (consenso)

Con chamber_consensus = True (default) ogni registrazione di camera è misurata anche con tutti i suoi elettrodi di registrazione:

- Elettrodi usabili: segnale né piatto né saturo, almeno 10 spike, periodo entro il 20 % di quello mediano. Ne servono almeno 3, altrimenti lo stato è insufficient e restano i valori del singolo elettrodo.

- Battiti comuni: visti da almeno 3 elettrodi entro 60 ms. Il periodo di camera è la loro mediana; il CV robusto è 1,4826·MAD/mediana; la sincronia è la frazione dei battiti di ogni elettrodo che coincide con un battito comune.

- Stato del ritmo: silent (meno di 10 battiti comuni, o molti meno elettrodi attivi che al baseline), conduction_lost (sincronia < 0,5: il battito non attraversa più il tessuto), irregular (CV robusto > 15 %), altrimenti regular.

- FPD di consenso (riferimento): su ogni elettrodo l’FPD del battito mediano; validi quelli sotto l’80 % del periodo; il gruppo più numeroso di elettrodi concordi entro il 15 % dà l’FPD (mediana) e il numero di elettrodi (fpd_source = chamber consensus (10 electrodes)). L’onda di consenso, letta su ogni elettrodo attorno alla stessa latenza, diventa il template della camera.

- Stessa onda (dosi): il template del riferimento è cercato per correlazione (≥ 0,8) sul battito mediano della dose di ogni elettrodo; stessa regola di concordanza (chamber same wave (7 electrodes)). Così la dose misura l’onda che il riferimento misurava, non un’altra deflessione resa più prominente dal composto.

- FPDc = FPD / periodo di camera^(1/3).

Nel sommario periodo, CV, FPD e FPDc di camera prendono il posto di quelli dell’elettrodo (che restano in *_electrode). Con stato irregular, conduction_lost o silent la registrazione è non analizzabile con quel motivo in italiano (“ritmo irregolare: CV robusto 57 %”, “conduzione persa”, “tessuto fermo”): niente FPD, perché un FPD su un tessuto aritmico non misura la ripolarizzazione. Il periodo resta. Aprendo un file da solo nella GUI (senza riferimento) l’FPD è il consenso della registrazione stessa.

Sulle cinque piastre PHOENIX (108 registrazioni di camera) il consenso riproduce l’analisi di riferimento con differenza mediana dello 0,1 % sul periodo e del 2,0 % sull’FPDc (88 % entro il 5 %, 96 % entro il 10 %), contro il 5,1 % (49 %, 75 %) dell’elettrodo singolo.

## 7.4 Che cosa aspettarsi dai composti

Con il flusso per camera sui dati PHOENIX: verapamil (A, B) accorcia l’FPDc in modo dose-dipendente e accelera il ritmo; aspirina (C) non lo modifica; sotalolo (D) lo allunga alle dosi basse e alle dosi alte rende il tessuto irregolare o con conduzione persa (stati irregular/conduction_lost, nessun FPD: è il comportamento atteso, non un errore del software). Il periodo di battito si accorcia del 5–10 % nei 5 minuti di ogni registrazione (deriva termica): confrontare tratti omologhi delle registrazioni.

# 8. Scheda dei parametri (come si ottiene ogni numero)

Questo capitolo riassume le regole; la versione completa, verificata riga per riga sul codice della v3.14.0, con tutti i nomi dei campi di AnalysisConfig e i loro default, è il §11 di DOCUMENTATION.md. I nomi tra parentesi sono i campi di configurazione.

## 8.1 Ordine delle operazioni

Caricamento e decimazione a 2 kHz → scelta dell’elettrodo → guadagno (solo CSV) → filtri (notch 50 Hz con 3 armoniche, passa-banda 0,5–500 Hz, Savitzky–Golay 7/3) → rilevamento dei battiti (+ secondo tentativo) → correzioni manuali → treno del ritmo → segmentazione, QC, verdetto di analizzabilità → template → FPD sul template e per battito → FPDc → aritmie, cessazione, spettro → misure di camera.

Insiemi di battiti: tutte le rilevazioni (verdetto, aritmie, cessazione); treno del ritmo se applicato, altrimenti tutte (periodo, CV, RR locale dell’FPDc); accettati dal QC (residui, spettro); battiti per l’FPD = accettati meno i gruppi minoritari e le pause (template, FPD, FPDc, ampiezza); battiti comuni della camera (periodo e CV di camera).

## 8.2 Battiti

Tre rivelatori sul segnale filtrato (prominenza, derivata, picco), distanza minima 400 ms (min_distance_ms), soglia 4 × rumore robusto (threshold_factor). Ciascuno riceve un punteggio (periodo medio in 0,4–3 s: 30; CV < 15/30/50 %: 30/20/10; numero di battiti plausibile: 20; bonus 15 al rivelatore a derivata) e vince il più alto. Seguono, in ordine: correzione del periodo bimodale, soglia di rumore, scarto della popolazione minore, gruppi di ampiezza, classificazione della topologia (regolare, caotico, alternanza, ectopici, rumore, trimodale), validazione morfologica (correlazione ≥ 0,7 con il template, ampiezza ≥ 25 %), recupero dei battiti mancanti nei buchi, seconda soglia di rumore, filtro adattato a basso SNR. Se restano meno di 5 battiti su più di 10 s, secondo tentativo con distanza 300 ms e soglia 3 (stessa configurazione per il resto).

## 8.3 Periodo, frequenza, CV

Intervalli tra battiti consecutivi: media, mediana, CV (std/media), bpm_mean, STV di Poincaré. Se il CV di tutte le rilevazioni è ≥ 25 % e ci sono ≥ 6 battiti, il treno del ritmo (enable_rhythm_train, attivo) trova il periodo dominante e tiene la sottosequenza di battiti compatibile: periodo e CV descrivono il ritmo di fondo e non le rilevazioni spurie; su un tessuto regolare non cambia nulla. Sui chip il periodo e il CV sono quelli della camera (§7.3).

## 8.4 QC e analizzabilità

Per battito: ampiezza ≥ 25 % della mediana (amplitude_reject_fraction), correlazione con il template ≥ 0,40 (morphology_threshold, con soglia adattiva fino a 0,20 sui tracciati difficili), riammissione dei battiti sul ritmo. Voto: F (< 3 battiti, o SNR < 2 e scarti > 60 %), D (SNR < 3 o scarti > 40 %), C (SNR < 5 o scarti > 20 % o r medio < 0,40), B (SNR < 8 o scarti > 5 %), A.

Non analizzabile se: battiti < 3; SNR mediano dei battiti < 1,6; meno di 16 battiti con CV > 40 %; sui chip, camera irregolare / conduzione persa / ferma. Effetto: FPD, FPDc e confidenza a NaN, fpd_reliable falso, voto F, classe “Not analysable”; periodo e ampiezza restano.

## 8.5 FPD

Prima sul template (battito mediano di fino a 60 battiti allineati): finestra da 150 ms dopo lo spike a max(900 ms, 70 % del RR, min(85 % del RR, inizio del battito più precoce − 60 ms)): su un ritmo regolare la ricerca arriva all’85 % del ciclo, su uno irregolare si ferma prima di dove può cominciare il battito successivo; passa-basso 20 Hz e segmento riferito al livello di riposo del battito (50–15 ms prima dello spike), così la prominenza dei candidati non dipende dalla finestra; FPD minimo max(120 ms, 20 % RR, ≤ 600 ms); candidati = picchi positivi e negativi con prominenza ≥ 15 % della deviazione; scelta dell’onda prefer_positive (attiva): il picco positivo più prominente, purché abbia almeno metà della prominenza massima e stia entro 400 ms dal candidato più prominente, altrimenti il più prominente (alternativa max_prominence); soglia di qualità prominenza/rumore ≥ 2. Punto misurato (fpd_method): peak (attivo) = latenza del picco dell’onda; alternative tangent (intersezione della tangente di discesa con lo zero), max_slope, 50pct, baseline_return, consensus. Il picco è il punto più ripetibile tra battiti ed elettrodi, ed è quello con cui è stata fatta la validazione sul report PHOENIX D10.1.

Poi per battito, attorno alla posizione trovata sul template (± 150 ms), con soglia 1,5 × rumore; i battiti senza onda hanno FPD NaN. Dalla v3.23 l’onda ha la stessa polarità in tutta la registrazione: con un’onda bifasica alcuni battiti prendevano il lobo positivo e altri quello negativo (segnalato dagli operatori). Ora ogni battito cerca prima il segno della registrazione — quello del template, oppure l’altro se almeno due battiti su tre lo hanno scelto — e il lobo opposto solo se di quel segno non c’è un’onda sopra la soglia. Sul corpus GG le registrazioni con polarità mista passano da 71 a 9 (sviluppo) e da 28 a 4 (test), le ripolarizzazioni entro 20 ms da quelle dell’operatore dal 57 al 62 % e dal 64 al 68 %; il confronto per registrazione resta invariato (un elettrodo in meno entro ±10 % sullo sviluppo, tre in più entro ±5 % sul test); circa il 5 % dei battiti resta senza ripolarizzazione invece di prendere l’altro lobo. fpd_ms_median è la mediana; fpd_reliable richiede ≥ 50 % di battiti validi; fpd_confidence = metà qualità del template, metà coerenza tra battiti.

Sui chip l’FPD è il consenso di camera (§7.3); il valore dell’elettrodo resta in fpd_ms_median_electrode.

## 8.6 FPDc

Per battito, FPD / RR^(1/3) con il RR locale (battito precedente), correction = 'fridericia' (alternative bazett, none; il sommario riporta sempre entrambe le formule). fpdc_ms_mean è la media per battito, oppure l’FPDc di camera (FPD di consenso / periodo di camera^(1/3)). Nessun ΔFPDc se il periodo supera 6 s (max_beat_period_for_fpdc_ms): la correzione non ha senso su un tessuto quasi fermo.

## 8.7 Ampiezza e spike

Picco-picco da 10 ms prima a 20 ms dopo lo spike, sul segnale filtrato e corretto per il guadagno (spike_amplitude_mV_mean); tempo di salita 10–90 %; dV/dt massimo per battito.

## 8.8 Aritmie

Su tutte le rilevazioni: tachicardia (BP < 300 ms), bradicardia (> 2500 ms), irregolarità (CV > 15 %, critica > 30 %), prematuri (< 0,7 × medio), ritardati (> 1,5 ×), pause (> 3 ×), STV alta (> 10 ms), FPD > 500 ms, EAD statistici (> 3 MAD) e da residuo (picco positivo del residuo battito − template, 100–450 ms dopo lo spike). Punteggio 0–100 a pesi fissi; classe dalla prima condizione che vale (Fibrillation-like, EAD with Triggered Activity, …, Irregular Rhythm, Normal Sinus Rhythm). La cessazione (silenzio, buchi, decadimento, silenzio terminale) alimenta il TdP score e la risk map; lo spettro (Welch, entropia, armoniche) dà l’indice proaritmico della risk map.

## 8.9 Batch: inclusione, abbinamento, decisione

Inclusione (solo baseline, primo criterio che fallisce): CV del periodo ≥ 25 % o NaN; FPDc fuori 100–1200 ms; confidenza < 0,66; FPD/RR > 0,80. Un tessuto è escluso solo se tutti i suoi baseline falliscono.

Riferimento di una dose: l’ultimo baseline/t0 analizzabile, e che ha passato l’inclusione, del tessuto prima della prima dose (con gli orari di acquisizione); senza orari, stessa cartella, poi t0, poi voto QC. Se nessun baseline del tessuto ha passato l’inclusione la dose resta senza riferimento, con il motivo.

Variazioni: ΔBP da beat_period_ms_mean, ΔFPDc da fpdc_ms_mean, Δampiezza da spike_amplitude_mV_mean. TdP score per registrazione: 3 (cessazione, ΔFPDc ≥ 20 %, o EAD critico con ≥ 10 %), 2 (≥ 15 %), 1 (≥ 10 %), −1 (≤ −10 %), 0.

Decisione sul composto (classification_method = 'concentration'): dosi abbinate, analizzabili, incluse (washout, veicolo e controlli esclusi); concentrazioni lette come numeri; media per tessuto, poi tra tessuti; una concentrazione conta se misurata su ≥ 2 tessuti; positivo se 2 concentrazioni adiacenti hanno media ≥ 15 % (classification_threshold = 'mid'); dati insufficienti se contano meno di 2 concentrazioni; negativo altrimenti. Non esiste una classe “accorcia”: l’accorciamento compare nel TdP score −1 e nei ΔFPDc negativi delle singole registrazioni. Alternative: n_above, mean, max (quella usata fino alla v3.7, che sui dati Visone 2023 chiamava positivi tutti i negativi).

# 9. Configurazione

AnalysisConfig (cardiac_fp_analyzer/config.py) raccoglie le sezioni filtering, beat_detection, repolarization, quality, inclusion, normalization, arrhythmia, channel_selection e i campi di vertice amplifier_gain (1e4), enable_cessation (True), enable_spectral (True), use_overrides (True), chamber_layout ('auto'), chamber_consensus (True). Si esporta e importa in JSON (to_json, from_json); il batch salva sempre analysis_config.json nei risultati.

Preset: default; conservative (morfologia 0,8, QC 0,6, confidenza minima 0,75: segnali rumorosi); sensitive (morfologia 0,5, FPD minimo 80 ms: segnali deboli o bradicardici); peak_method (oggi identico al default); no_filters (disattiva i filtri di ritmo, ampiezza e topologia: per confronti con pipeline vecchie).

Esempio di JSON minimale:

{
  "repolarization": {"fpd_method": "peak", "correction": "fridericia"},
  "inclusion": {"max_cv_bp": 25.0},
  "normalization": {"classification_threshold": "mid"},
  "amplifier_gain": 10000.0,
  "chamber_consensus": true
}

I parametri di cessazione e spettro non sono modificabili da AnalysisConfig. Alcuni campi che esistevano ma non venivano letti (filtering.highpass_*, filtering.lowpass_*, topology_noise_gap_ratio, ead_critical_count, premature_count_threshold, tdp_require_severe_only, snr_good/snr_fair della scelta del canale) sono stati rimossi nella v3.14.1; i file JSON che li contengono si leggono comunque.

# 10. Export CDISC SEND

from cardiac_fp_analyzer.cdisc_export import export_send_package
export_send_package(results, 'out_send/', study_id='CIPA2026_01')

Domini TS, DM, EX, EG, TX, DS, SUPPEG + define.xml (SENDIG 3.1.1); formato .xpt con pyreadstat (extra cdisc), altrimenti xport, altrimenti CSV con avviso (non regolatorio). Dalla GUI: pannello Studi ▸ Esporta CDISC…. Validare con Pinnacle 21 prima di una submission.

# 11. Limiti noti e lavori in corso

- Pacing: le registrazioni stimolate sono riconosciute (paced) ma non analizzate (artefatto, cattura, latenza).

- GUI: la mappa dei campioni, il flusso per camera del batch e la decisione per composto sono solo da riga di comando/Python; il pannello Studi lavora per file. I punteggi degli elettrodi sono compositi (SNR + ripolarizzazione − CV); nella mappa del chip il colore è relativo al file.

- Vincoli di versione: numpy < 2 e pyqtgraph < 0.14 finché non saranno provati; da qui l’ambiente virtuale.

- Validazione: CiPA (Visone 2023) 6/7 composti; gold standard manuale GG; PHOENIX D10.1 cinque piastre (§7.3). Il consenso di camera è validato contro l’analisi di riferimento del report PHOENIX, non ancora contro misure manuali indipendenti del laboratorio.

- Finestra di ricerca dell’onda (v3.15): fino all’85 % del ciclo su un ritmo regolare; su un ritmo irregolare si ferma prima di dove può cominciare il battito successivo. Sui tessuti con plateau positivo seguito da una deflessione negativa la scelta tra i due candidati resta delicata (prominenze simili); in camera il consenso tra elettrodi protegge, sul singolo elettrodo conviene guardare il template.

- Verifica della v3.14.0: le discordanze tra commenti e codice e il difetto del filtro di ritmo (indici di gruppo non aggiornati) trovati scrivendo la scheda dei parametri sono stati corretti nella v3.14.1 (DOCUMENTATION.md §11.12); i valori di camera sulla piastra PHOENIX PM01001 sono invariati.

# 12. Risoluzione dei problemi

| Sintomo | Causa probabile e rimedio |
| --- | --- |
| cardiac-fp-gui: command not found | ambiente virtuale non attivo: source .venv/bin/activate |
| Invalid requirement: '#' da pip | commento in coda al comando: ripeterlo senza # … |
| No module named h5py aprendo un .h5 | pip install -e ".[mcs]"; i .npz non lo richiedono |
| “Nessun battito rilevato” | guadagno sbagliato (CSV: amplifier_gain), tessuto fermo, elettrodo piatto: provare un altro elettrodo o il preset sensitive |
| FPD NaN con fpd_reliable falso | onda di ripolarizzazione non visibile: controllare il template; sui chip il motivo è in chamber_status_reason |
| Composto che allunga molto il QT: l’FPD si ferma o salta | la ricerca arriva all’85 % del ciclo su un ritmo regolare (fino alla v3.14.1 al 70 %); un’onda oltre l’80 % del ciclo si fonde con il battito successivo e non è misurabile (il criterio FPD/RR ≤ 0,8 lo esclude): è il limite fisico, non del software |
| “ritmo irregolare” / “conduzione persa” / “tessuto fermo” | stato della camera: è un risultato, non un errore; il periodo resta disponibile |
| Dose senza ΔFPDc | nessun riferimento analizzabile per quel tessuto, baseline escluso dall’inclusione, o periodo > 6 s: vedere Normalization nel report |
| Composto “dati insufficienti” | meno di 2 concentrazioni misurate su ≥ 2 tessuti: controllare samples.csv (item, dosi, unità) |
| File MCS lento | 64 canali × 5 min a 20 kHz: ~20 s per .h5, ~30 s per .npz, è normale; servono 8 GB di RAM |
| Risultato non aggiornato (●) nel pannello Studi | configurazione cambiata dopo l’analisi: Analizza gruppo |
| Il batch legge male i nomi | scrivere samples.csv (bozza con python -m cardiac_fp_analyzer.sample_sheet <cartella>) |

# Appendice A — Glossario dei campi usati nei report

beat_period_ms_median periodo di battito; beat_period_ms_cv CV %; fpd_ms_median FPD; fpdc_ms_mean FPDc; fpd_source provenienza dell’FPD; fpd_reliable / fpd_valid_ratio affidabilità; fpd_confidence confidenza 0–1; chamber_status stato del ritmo di camera; chamber_synchrony sincronia tra elettrodi; beat_period_cv_robust_pct CV robusto; not_analysable_reason motivo; tissue tessuto; analyzed_channel elettrodo; tissue_electrode_from perché quell’elettrodo; pct_fpdc_change ΔFPDc %; tdp_score punteggio TdP per registrazione; inclusion.passed baseline incluso; QC Grade voto nel report Excel.

# Appendice B — Riferimenti

- Visone R., Lozano-Juan F., et al. Toxicological Sciences 191(1):47–60, 2023 — flusso CiPA su microtessuti, correzione di Fridericia, soglie 10/15/20 %.

- Multi Channel Systems, HDF5 MCS Raw Data Definition, protocollo v3.

- Progetto PHOENIX, deliverable D1.2 (layout µHeart MVP 64) e D10.1 (analisi di riferimento).

- DOCUMENTATION.md del repository: documentazione tecnica completa, §11 scheda dei parametri, §12 changelog.